# 天线控制器站控TCP二进制通信协议

版本 V1.0

用于PLC向站控主动上报EBn0与扫描状态，并为后续查询、设备信息和控制类消息保留统一扩展框架。

| 项目 | 当前约定 |
| --- | --- |
| PLC角色 | TCP服务端 |
| 监听端口 | 5000 |
| 连接数量 | 1个TCP客户端长连接 |
| 主动上报周期 | 1秒；扫描状态变化时立即补发 |
| 编码方式 | 二进制 |
| 多字节字段 | 小端序 |
| 完整性校验 | CRC16-Modbus |

# 1 适用范围

本协议规定天线控制PLC与站控系统之间的应用层数据格式、TCP连接方式、字节顺序、消息类型和校验方法。V1.0阶段只启用PLC主动实时状态上报，内容包括EBn0和扫描状态。协议结构允许后续增加状态查询、设备信息查询和控制命令，而不改变现有帧的解析方法。

本通信链路当前只用于信息交互。PLC接收端控制功能在V1.0中不启用，站控发送控制类消息不会改变天线运行状态。

# 2 网络与连接约定

| 项目 | 规定 |
| --- | --- |
| 传输层 | TCP/IP |
| PLC地址 | 由现场网络配置决定，不属于本应用层协议地址 |
| PLC端口 | 5000 |
| PLC角色 | TCP Server |
| 站控角色 | TCP Client |
| 连接方式 | 单客户端长连接 |
| 断线处理 | 站控重连；PLC回到Accept状态等待新连接 |
| 发送周期 | 正常每1秒发送一次0x31；扫描状态变化时立即发送一次 |

TCP是字节流协议。一次接收可能包含半帧、一帧或多帧。站控必须按帧头和数据长度缓存、拆分数据，不能假定一次recv调用对应一帧。

# 3 应用层地址

| 设备 | 暂定地址 | 线上字节顺序 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天线控制PLC | 0x02000001 | 01 00 00 02 | 源地址，正式接入前可由站控重新分配 |
| 站控系统 | 0x01001010 | 10 10 00 01 | 目的地址，沿用现有LNB协议约定 |

以上是应用层逻辑地址，不是IP地址。两个地址均应作为PLC可配置参数保存；正式地址发生变化时，只修改参数，不改变组帧、CRC和业务数据逻辑。

# 4 通用帧结构

| 偏移 | 长度 | 字段 | 类型 | 规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 帧头 | BYTE[2] | 固定字节 7E 7F |
| 2 | 4 | 源地址 | U32 | 小端序 |
| 6 | 4 | 目的地址 | U32 | 小端序 |
| 10 | 1 | 协议版本 | U8 | V1.0固定为01 |
| 11 | 1 | 消息类型 | U8 | 见第5章 |
| 12 | 2 | 消息序号 | U16 | 小端序，0至65535循环 |
| 14 | 2 | 数据长度 | U16 | 仅指数据区长度N，小端序 |
| 16 | N | 数据区 | BYTE[N] | 由消息类型定义 |
| 16+N | 2 | CRC | U16 | CRC16-Modbus，低字节先发 |
| 18+N | 2 | 帧尾 | BYTE[2] | 固定字节 0D 0A |

完整帧长度计算公式为：20 + N字节。V1.0实时状态数据区长度N为8，因此0x31完整帧长度为28字节。固定帧头和帧尾按表中原始字节发送，不再按大小端转换。

## 4.1 CRC计算

算法采用CRC16-Modbus，初始值0xFFFF，多项式0xA001。计算范围从帧头第一个字节7E开始，到数据区最后一个字节结束，不包含CRC字段和帧尾。CRC结果在线路上低字节先发送。

crc = 0xFFFF
for byte in frame[0 : 16 + data_length]:
    crc ^= byte
    repeat 8 times:
        crc = (crc >> 1) ^ 0xA001  if (crc & 1) else (crc >> 1)

# 5 消息类型

| 类型 | 方向 | 名称 | V1.0状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | 站控→PLC | 控制命令 | 预留，不执行控制 |
| 0x23 | 站控→PLC | 实时状态查询 | 预留 |
| 0x24 | 站控→PLC | 设备信息查询 | 预留 |
| 0x30 | PLC→站控 | 命令应答 | 预留 |
| 0x31 | PLC→站控 | 实时状态主动上报 | 已实现 |
| 0x32 | PLC→站控 | 设备信息应答 | 预留 |

新增信息时优先在新的消息类型中定义数据区，或者提升对应数据区版本。禁止改变已发布版本中既有字段的偏移、长度和含义。接收方遇到未知消息类型时应丢弃该帧，不应断开TCP连接。

# 6 实时状态上报消息 0x31

PLC连接成功后立即发送一帧0x31，之后每1秒发送一次；SCAN_RUN、SCAN_DONE或SCAN_FOUND发生变化时立即补发一帧。该消息同时承担链路心跳作用。

| 数据区偏移 | 长度 | 字段 | 类型 | 单位与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 状态数据版本 | U8 | 固定为01 |
| 1 | 4 | EBn0 | I32 | 实际dB值乘1000后取整，小端序 |
| 5 | 1 | 扫描状态 | U8 | 按位定义，见6.1 |
| 6 | 2 | 预留 | U16 | 固定为0000 |

EBn0允许为负数，按有符号32位整数的二进制补码发送。接收换算公式为：EBn0 dB = I32原始值 ÷ 1000。

## 6.1 扫描状态位

| 位 | 名称 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit0 | SCAN_RUN | 当前未扫描 | 当前正在扫描 |
| bit1 | SCAN_DONE | 本次扫描尚未结束 | 本次扫描已经结束 |
| bit2 | SCAN_FOUND | 未找到满足锁定条件的位置 | 已找到满足锁定条件的位置 |
| bit3～bit7 | 预留 | 发送方固定置0 | 不得使用 |

三个状态位可以组合出现。例如扫描结束且找到目标时，SCAN_RUN=0、SCAN_DONE=1、SCAN_FOUND=1，对应状态字节0x06。

# 7 完整报文示例

示例条件：源地址0x02000001，目的地址0x01001010，协议版本1，消息类型0x31，序号1，EBn0为35.681 dB，扫描已结束且已找到目标。

7E 7F 01 00 00 02 10 10 00 01 01 31 01 00 08 00 01 61 8B 00 00 06 00 00 43 40 0D 0A

| 字节段 | 示例值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 7E 7F | 帧头 | 固定 |
| 01 00 00 02 | 源地址 | 0x02000001的小端表示 |
| 10 10 00 01 | 目的地址 | 0x01001010的小端表示 |
| 01 | 协议版本 | 版本1 |
| 31 | 消息类型 | 实时状态上报 |
| 01 00 | 序号 | U16数值1 |
| 08 00 | 数据长度 | 8字节 |
| 01 | 状态数据版本 | 版本1 |
| 61 8B 00 00 | EBn0 | I32数值35681，即35.681 dB |
| 06 | 扫描状态 | DONE和FOUND置1 |
| 00 00 | 预留 | 固定0 |
| 43 40 | CRC16-Modbus | 低字节先发 |
| 0D 0A | 帧尾 | 固定 |

# 8 站控接收处理

将每次TCP接收的数据追加到缓存中。

在缓存中搜索连续字节7E 7F；帧头之前的数据丢弃。

缓存至少达到16字节后，按小端读取数据长度N，并计算完整帧长度20+N。

等待缓存达到完整帧长度，检查帧尾0D 0A、目的地址、协议版本和CRC。

校验通过后按消息类型解析数据区，并从缓存移除该帧；继续处理缓存中的下一帧。

长度超限、帧尾错误或CRC错误时丢弃当前候选帧头，从后续数据重新寻找7E 7F。

# 9 异常与在线判定

| 场景 | 处理要求 |
| --- | --- |
| PLC发送失败或客户端断开 | PLC关闭客户端套接字并返回监听状态，等待站控重新连接 |
| CRC错误 | 站控丢弃该帧并记录错误计数，不回送控制数据 |
| 序号跳变 | 站控可记录疑似丢帧；TCP链路不断开 |
| 未知协议版本 | 站控不解析业务数据并记录版本不兼容 |
| 未知消息类型 | 丢弃该帧，保持连接 |
| 超过3秒未收到有效0x31 | 建议标记通信数据陈旧 |
| 超过5秒未收到有效0x31 | 建议标记PLC通信离线并尝试重连 |

# 10 扩展原则

后续增加方位角、俯仰角、自跟踪状态、故障码或扫描参数时，应保持通用帧头不变。优先新增消息类型；若扩展0x31数据区，则提升状态数据版本，并保留V1字段的原偏移与含义。站控应先读取数据长度和状态数据版本，再决定可解析字段。

控制功能启用前必须另行定义命令编号、参数范围、权限条件、应答码、超时和重复命令处理。未完成联调和安全评审前，PLC应继续拒绝或忽略0x20控制命令。

# 11 V1.0实现边界

| 能力 | 当前实现 |
| --- | --- |
| TCP服务端端口5000 | 是 |
| 单客户端长连接 | 是 |
| 0x31主动上报 | 是 |
| 1秒周期发送 | 是 |
| 扫描状态变化立即补发 | 是 |
| CRC16-Modbus | 是 |
| 0x23状态查询 | 否，预留 |
| 0x24设备信息查询 | 否，预留 |
| 0x20控制命令 | 否，不执行控制 |