# 天线控制器站控 TCP 状态通信协议

版本 V1.0

本协议规定站控系统通过以太网 TCP 连接天线控制器，接收 EbN0 和扫描状态信息的方法，并为后续站控下发和控制器应答预留统一报文格式。当前 V1.0 只启用控制器到站控的状态上报，不接收任何业务控制变量。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 通信介质 | 标准以太网 RJ45 |
| 传输协议 | TCP IPv4 |
| 控制器角色 | TCP 服务端 |
| 站控角色 | TCP 客户端 |
| 控制器地址 | 现场配置，联调示例为 192.168.1.30 |
| 服务端端口 | 5000 |
| 编码及报文边界 | ASCII；每帧以 CR LF 结束 |
| 上报周期 | 正常情况下约 100 ms；扫描状态改变时立即附加上报 |
| 同时连接数 | 1 个客户端 |

# 1 范围和版本状态

本协议适用于天线控制器与站控软件之间的状态监视链路。该链路只提供状态信息，不改变天线指向、扫描、自跟踪或其他控制状态。原有 Modbus TCP 服务继续独立运行，不属于本协议。

| 版本 | 日期 | 状态 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-18 | 试运行 | 启用 EbN0 与扫描状态上报；预留下发和应答帧格式 |

# 2 网络连接

## 2.1 连接关系

天线控制器固定作为 TCP 服务端并监听 5000 端口，站控作为 TCP 客户端主动连接。连接建立后，控制器主动周期上报状态，站控不需要发送查询命令即可持续接收。

站控 TCP Client  --->  天线控制器 TCP Server
远程地址：控制器实际 IP
远程端口：5000

## 2.2 长连接和重连

站控应在任务期间保持 TCP 长连接。连接中断后，站控建议等待 1 秒再发起重连。控制器当前只允许一个客户端连接；网络调试助手占用连接时，站控不能同时接入。正式运行前应断开调试助手。

## 2.3 与 Modbus TCP 的关系

本协议使用 5000 端口，现有 Modbus TCP 使用 502 端口。两个服务使用独立 Socket 和端口，可在同一控制器 IP 上并行运行。站控不得向 5000 端口发送 Modbus 报文。

# 3 通用报文规则

| 项目 | 规定 |
| --- | --- |
| 字符集 | 7 位 ASCII，英文字母大写 |
| 帧起始 | 固定字符串 $LANTA |
| 字段分隔 | 英文逗号 , |
| 键值分隔 | 等号 = |
| 帧结束 | CR LF，即十六进制 0D 0A |
| 数值小数点 | 英文句点 . |
| 空格 | 发送方不应插入空格；接收方可忽略字段首尾空格 |
| 大小写 | 字段名按本协议大写发送；接收方建议按大小写不敏感解析 |

TCP 是字节流协议，一次 recv 调用可能只得到半帧，也可能同时得到多帧。站控必须把收到的字节持续加入缓存，并以 CR LF 为边界逐帧提取，不能假定一次接收等于一帧。

# 4 状态上报

## 4.1 报文格式

$LANTA,EBN0=<value>,SCAN_RUN=<0|1>,SCAN_DONE=<0|1>,SCAN_FOUND=<0|1>

示例报文：

$LANTA,EBN0=35.68115,SCAN_RUN=0,SCAN_DONE=1,SCAN_FOUND=1

## 4.2 字段定义

| 字段 | 类型 | 取值或单位 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| EBN0 | 十进制实数 | dB | 当前基带 EbN0。允许负数，小数位数不固定，站控按浮点数解析。 |
| SCAN_RUN | 整数 | 0 或 1 | 1 表示螺旋扫描正在运行；0 表示当前未运行扫描。 |
| SCAN_DONE | 整数 | 0 或 1 | 1 表示当前扫描流程已经结束；该状态可能保持，不是单周期脉冲。 |
| SCAN_FOUND | 整数 | 0 或 1 | 1 表示扫描已找到满足锁定条件的位置；0 表示尚未找到或扫描结束但未找到。 |

业务上必须使用的三个主要量是 EBN0、SCAN_DONE 和 SCAN_FOUND。SCAN_RUN 作为辅助过程状态保留，便于站控显示当前是否正在扫描。站控建议全部解析并存储。

## 4.3 状态组合解释

| SCAN_RUN | SCAN_DONE | SCAN_FOUND | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 未开始扫描、等待扫描或扫描状态已复位 |
| 1 | 0 | 0 | 正在扫描，尚未找到满足条件的位置 |
| 0 | 1 | 1 | 扫描成功结束，已找到满足锁定条件的位置 |
| 0 | 1 | 0 | 扫描已经结束，但未找到满足条件的位置 |

若收到未列出的瞬态组合，站控应记录原始报文并等待下一帧确认，不应据此下发控制。控制器状态切换与 TCP 任务不是同一个执行时刻，极短时间内可能观察到过渡状态。

## 4.4 周期和超时建议

| 项目 | 建议值 | 站控处理 |
| --- | --- | --- |
| 正常上报周期 | 约 100 ms | 按最新一帧刷新显示，历史存储可按需要降采样 |
| 状态变化上报 | 立即 | 允许两帧间隔小于 100 ms |
| 数据陈旧提醒 | 500 ms 未收到完整帧 | 标记状态数据陈旧，但不直接判定设备离线 |
| 通信中断判定 | 2 s 未收到完整帧 | 标记 TCP 状态异常并执行重连 |

# 5 站控接收处理

站控完成 TCP 连接后，应执行以下接收流程：

持续读取 TCP 字节流并追加到接收缓存。

在缓存中查找 CR LF；找到后提取一帧并从缓存移除。

确认帧以 $LANTA 开头，否则丢弃到下一个帧边界并记录格式错误。

按逗号拆分字段，再按等号拆分字段名和值。

识别已定义字段；未知字段应忽略而不是拒绝整帧，以便协议后续扩展。

只有完整解析成功后才刷新站控状态；解析失败时保留上一帧有效值。

# 6 下发接收功能预留

V1.0 仅预留下发报文的结构，控制器当前未启用业务接收和变量写入。站控正式接入 V1.0 时不得周期发送下发帧，也不得把连接建立后未收到应答解释为控制器故障。待双方确认具体下发变量后，再发布启用接收的协议版本。

## 6.1 预留下发帧

$LANTA,TYPE=CMD,SEQ=<sequence>,CMD=<command>[,<key>=<value>...]

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TYPE | 字符串 | 固定为 CMD，表示站控下发帧 |
| SEQ | 无符号十进制整数 | 站控生成的流水号，建议 1 至 65535 循环 |
| CMD | 字符串 | 命令名称；V1.0 尚未分配任何可执行命令 |
| key=value | 可选 | 未来命令参数，多个参数使用逗号分隔 |

格式示例仅用于开发预留，不得在 V1.0 现场使用：

$LANTA,TYPE=CMD,SEQ=1,CMD=RESERVED

## 6.2 预留应答帧

$LANTA,TYPE=ACK,SEQ=<sequence>,RESULT=<code>,INFO=<text>

| RESULT | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 命令已正确接收并受理 |
| 1 | 不支持的命令 |
| 2 | 报文格式错误 |
| 3 | 参数错误或越界 |
| 4 | 当前条件不允许执行 |
| 5 | 内部执行失败 |

未来启用接收后，ACK 只表示控制器是否正确接收和受理命令。若动作存在执行过程，应另行定义执行结果上报，不应把接收应答等同于动作完成。

# 7 异常处理和兼容规则

| 异常 | 站控处理要求 |
| --- | --- |
| TCP 连接失败 | 等待约 1 秒后重连，不要无间隔快速重试 |
| 收到半帧 | 保留缓存，等待后续字节补齐到 CR LF |
| 一次收到多帧 | 按 CR LF 逐帧循环解析 |
| 未知字段 | 忽略未知字段，继续处理已知字段 |
| 字段缺失或数值非法 | 本帧无效，保留上一帧有效状态并记录错误 |
| 重复状态帧 | 按最新有效帧更新，不视为异常 |
| 站控重启 | 重新建立 TCP 连接；无需向控制器发送初始化命令 |

为保持兼容，后续协议可在状态帧末尾、CR LF 之前增加新的 key=value 字段，但不得改变现有字段名称和含义。站控解析器不得依赖固定帧长度或固定小数位数。

# 8 联调步骤

确认站控网卡与控制器处于可达网段，能够 ping 通控制器 IP。

使用 TCP Client 连接控制器 IP 的 5000 端口。

确认连接建立后能够持续收到以 $LANTA 开头、以 CR LF 结束的状态帧。

将站控显示的 EBN0 与控制器在线变量 READ_485.Chan1EB_N0 对比。

启动一次扫描，确认 SCAN_RUN 从 0 变为 1。

扫描成功时确认最终组合为 SCAN_RUN=0、SCAN_DONE=1、SCAN_FOUND=1。

断开客户端并重新连接，确认控制器可恢复状态上报。

保持现有 Modbus TCP 上位机运行，确认 502 与 5000 两条连接互不影响。

# 9 站控接入示例

网络调试助手或站控软件的基本配置如下：

| 配置项 | 值 |
| --- | --- |
| 工作模式 | TCP Client |
| 远程主机 | 天线控制器实际 IP；当前联调示例为 192.168.1.30 |
| 远程端口 | 5000 |
| 接收显示 | ASCII |
| 自动换行 | 可开启；实际报文已包含 CR LF |
| 发送功能 | V1.0 不使用 |

# 10 接口确认项

站控正式开发前，双方应确认控制器现场 IP、站控断线重连策略、数据陈旧和离线告警阈值，以及未来需要下发的变量清单。任何下发能力启用前，都应更新协议版本并完成独立联调。